*текст виділений жовтим кольором – інформаційно-довідковий і при необхідності підлягає редагуванню відповідно до потреб Замовника-Ініціатора

ДОДАТОК 1

# до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Гранули паливні (пелети) з деревинної сировини

код за ДК 021:2015: 09110000-3 «Тверде паливо»

Таблиця 1.1

| № | Код за ДК 021:2015 (за найближчим знаком) | Назва номенклатурної позиції | Призначення / сфера застосування товару | Назва та номер нормативно-технічної документації, згідно з якою виготовлений товар | Технічні характеристики предмета закупівлі | Гарантійний строк зберігання | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09111400-4 Деревне паливо | Гранули паливні (пелети) з деревинної сировини | Наприклад: «Для забезпечення автономного опалення у зимовий період приміщень та споруд» | ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови» або еквівалент | 1. Розміри у мм: - за діаметром – від 4 до 24; - за довжиною – від 3 до 49 2. Група якості: І 3. Щільність, кг/м3: не менше ніж 1100 4. Вологість, %: не більше ніж 10 5. Зольність, %: не більше ніж 1,0 6. Вміст дрібних частинок розміром менше ніж 3 мм для гранул (після виготовлення), %: не більше ніж 8 | Не менше 1 (одного) року від дати виготовлення | тонна | ______ |

Таблица 1.2

| Параметри | Відомості |
| --- | --- |
| Рік виготовлення | Не раніше 202_р |
| Відомості щодо пакування (яким чином має бути упакований товар при поставці на склад) | Товар повинен поставлятися в полімерних пакетах або мішках або поліпропіленових гнучких контейнерах типу «Біг-Бег». У пакеті або в мішку мають бути упаковані гранули тільки одного виду. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати встановленим стандартам та/або технічним умовам і забезпечувати зберігання товару під час транспортування. Товар має бути упакований таким чином, щоб не допустити його знищення чи псування, а також уберегти від атмосферних впливів та забезпечити його безпечне перевезення. Поставка Товару повинна здійснюватися на піддонах. |
| Відомості щодо маркування (які обов`язкові позначки мають бути нанесені на упаковці або виріб) | Упаковка повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виготовлення |
| Інші відомості, які Замовник-Ініціатор вважає зазначити за необхідне | - |

2. Умови поставки і оплати:

| Найменування Замовника-ініціатора | Комунальне підприємство «___» (КП «___») |
| --- | --- |
| Місце поставки Товару | 610__,Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. ____, ___; |
| Умови поставки Товару | Поставка Товару здійснюється окремими партіями/однією партією на адресу Покупця протягом __ робочих днів з дня одержання Постачальником відповідної заявки від Покупця. Ціна товару включає, зокрема, витрати, пов’язані з доставкою, навантаженням, розвантаженням, упаковкою/тарою. |
| Розмір мінімальної партії (у кількісному, вартісному чи відсотковому виразі) | Не менше __ тонн. |
| Строк поставки | до 25.12.2025 року |
| Строк дії договору | до 31.12.2025 року |
| Спосіб оплати | Післяоплата. Покупець здійснює оплату за Товар протягом _______ (_______) робочих/календарних днів після фактичного отримання Товару на підставі видаткової(их) накладної(их) та/або акта(ів) приймання-передачі Товару, підписаної(их) уповноваженими представниками Сторін. |
| Інші умови |  |